2DNMR-Analyst

Guide Développeur v2.0

Documentation Technique Complète

Référence des Fonctions et Algorithmes

# 📑 Table des matières

1. Structure du projet

2. Architecture de Shine.R

3. Read_2DNMR_spectrum.R - Lecture des données Bruker

4. Vizualisation.R - Génération des contours et clustering

5. Peak_picking.R - Détection des pics

6. Peak_fitting.R - Fitting et quantification

7. Interface utilisateur (UI)

8. Serveur - Variables réactives

9. Serveur - Import/Export

10. Extensions possibles

# 1. 📁 Structure du projet

2DNMR-Analyst/

├── Shine.R                    # Application principale (~9500 lignes)

├── run_app.R                  # Point d'entrée avec auto-installation

├── README.md                  # Documentation utilisateur

└── Function/

├── Read_2DNMR_spectrum.R  # Lecture données Bruker (165 lignes)

├── Vizualisation.R        # Graphiques + clustering (224 lignes)

├── Peak_picking.R         # Peak picking local (819 lignes)

└── Peak_fitting.R         # Fitting Gaussien/Voigt (570 lignes)

## Dépendances R

| Package | Version min. | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| shiny | 1.7.0 | Framework web interactif |
| shinydashboard | 0.7.2 | Interface dashboard |
| plotly | 4.10.0 | Graphiques interactifs |
| DT | 0.28 | Tables éditables |
| dbscan | 1.1-11 | Clustering DBSCAN |
| minpack.lm | 1.2-3 | Fitting non-linéaire (Levenberg-Marquardt) |
| data.table | 1.14.0 | Manipulation données haute performance |
| dplyr | 1.1.0 | Manipulation données |
| ggplot2 | 3.4.0 | Graphiques de base |
| zoo | 1.8-12 | Séries temporelles (rolling) |
| matrixStats | 1.0.0 | Statistiques matricielles |
| imager | 0.42.0 | Traitement d'images |

# 2. 🏗️ Architecture de Shine.R

Le fichier Shine.R est organisé en sections logiques :

[Lignes 1-60]       Chargement des packages + sources

[Lignes 60-660]     Styles CSS et JavaScript (~600 lignes)

[Lignes 660-2000]   UI (Interface utilisateur) - Structure Dashboard

[Lignes 2000-2550]  Serveur : Fonctions utilitaires

[Lignes 2550-2750]  Serveur : Variables réactives

[Lignes 2750-3070]  Serveur : Méthodes d'intégration

[Lignes 3070-3620]  Serveur : Chargement des données

[Lignes 3620-4500]  Serveur : Génération des plots

[Lignes 4500-5500]  Serveur : Peak picking

[Lignes 5500-7000]  Serveur : Édition manuelle

[Lignes 7000-7630]  Serveur : Import/Export

[Lignes 7630-8300]  Serveur : Contenu du Guide

[Lignes 8300-9060]  Serveur : Outputs & Tables

[Lignes 9060-9500]  Serveur : Outputs Fit Quality

## Flux de données principal

Fichiers Bruker → read_bruker() → Matrice spectrale

↓

find_nmr_peak_centroids_optimized()

↓

Données de contour

↓

┌──────────────┴──────────────┐

↓                             ↓

process_nmr_centroids()      peak_pick_2d_nt2()

(DBSCAN clustering)          (Local maxima)

↓                             ↓

└──────────────┬──────────────┘

↓

Centroids + Bounding Boxes

↓

fit_2d_peak()

↓

Volumes quantifiés + R²

# 3. 📖 Read_2DNMR_spectrum.R

Ce fichier contient la fonction principale pour lire les fichiers binaires Bruker et extraire les spectres 2D RMN.

📌 read_bruker(dir, dim, onlyTitles, useAsNames, checkFiles)

Lit un spectre Bruker 2D depuis un répertoire de données processées (pdata/1/). Extrait la matrice d'intensités et les axes en ppm.

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| dir | character | Chemin vers le dossier pdata/1/ contenant 2rr, procs, proc2s |
| dim | character | '1D' ou '2D' - Dimension du spectre |
| onlyTitles | logical | Si TRUE, retourne uniquement les métadonnées sans charger la matrice |
| useAsNames | character | 'Spectrum titles', 'dir names', ou 'dir names and EXPNO' |
| checkFiles | logical | Si TRUE, vérifie l'existence des fichiers requis |

Retourne : Liste contenant : spectrumData (matrice), spectrumDataName, AcquPars (NS, BF1, P1, RG, PULPROG, SOLVENT)

Algorithme :

- Lecture du fichier 'acqu' pour extraire les paramètres d'acquisition (NS, BF1, RG, PULPROG, SOLVENT)

- Lecture de 'procs' pour les paramètres de processing F2 : SI (taille), OFFSET, SF, SW_p, BYTORDP, NC_proc, XDIM

- Lecture de 'proc2s' pour les paramètres F1 (dimension indirecte)

- Calcul des axes ppm : ppm = OFFSET - (0:(SI-1)) × SW_p / SF / SI

- Lecture binaire du fichier '2rr' : readBin(..., what='integer', size=4, endian=BYTORDP)

- Réorganisation matricielle par blocs XDIM1 × XDIM2 (format Bruker submatrix)

- Application du facteur de scaling : data × 2^NC_proc

Exemple :

# Exemple d'utilisation

spectrum <- read_bruker(

dir = "/data/nmr/sample/1/pdata/1",

dim = "2D",

useAsNames = "dir names"

)

# Accès aux données

mat <- spectrum$spectrumData      # Matrice d'intensités

ppm_f2 <- as.numeric(colnames(mat))  # Axe F2 (ppm)

ppm_f1 <- as.numeric(rownames(mat))  # Axe F1 (ppm)

ns <- spectrum$AcquPars$NS        # Nombre de scans

## Structure des fichiers Bruker

| Fichier | Contenu | Paramètres clés |
| --- | --- | --- |
| acqu / acqus | Paramètres d'acquisition | NS, BF1, RG, PULPROG, SOLVENT |
| procs | Processing F2 (direct) | SI, OFFSET, SF, SW_p, NC_proc, XDIM, BYTORDP |
| proc2s | Processing F1 (indirect) | SI, OFFSET, SF, SW_p, XDIM |
| 2rr | Données binaires (real-real) | Entiers 32-bit, little/big endian |
| title | Titre du spectre | Texte libre |

## Format de stockage Bruker (submatrix)

Bruker stocke les spectres 2D en blocs (submatrices) de taille XDIM1 × XDIM2 pour optimiser l'accès disque :

# Réorganisation des données

# Les données sont stockées linéairement par blocs :

# [bloc(0,0)] [bloc(0,1)] ... [bloc(1,0)] [bloc(1,1)] ...

for (j in 1:(nrow/XDIM1)) {

for (i in 1:(ncol/XDIM2)) {

spectrumData[(j-1)*XDIM1 + (1:XDIM1),

(i-1)*XDIM2 + (1:XDIM2)] <-

matrix(data[counter*XDIM1*XDIM2 + (1:(XDIM1*XDIM2))],

ncol = XDIM2, byrow = TRUE)

counter <- counter + 1

}

}

# 4. 📊 Vizualisation.R

Ce fichier contient les fonctions de génération des graphiques de contours et le clustering DBSCAN pour l'identification des pics.

📌 find_nmr_peak_centroids_optimized(rr_data, spectrum_type, contour_start, ...)

Génère un graphique de contours à partir d'une matrice spectrale 2D et extrait les données de contour pour le traitement ultérieur.

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| rr_data | matrix | Matrice d'intensités avec rownames (F1) et colnames (F2) en ppm |
| spectrum_type | character | 'HSQC', 'TOCSY', 'COSY', ou 'UFCOSY' |
| contour_start | numeric | Niveau de contour de départ (intensité minimale) |
| intensity_threshold | numeric | Seuil d'intensité pour filtrer le bruit |
| contour_num | integer | Nombre de niveaux de contour |
| contour_factor | numeric | Facteur multiplicatif entre niveaux (défaut: 1.3) |
| downsample_factor | integer | Facteur de sous-échantillonnage (défaut: 2) |
| f2_exclude_range | numeric[2] | Plage F2 à exclure (ex: région eau [4.7, 5.0]) |

Retourne : Liste avec : plot (objet ggplot), contour_data (data.frame avec x, y, level, group)

Algorithme :

- Sous-échantillonnage de la matrice si downsample_factor > 1 (optimisation mémoire)

- Filtrage précoce : ne garder que les points où intensité ≥ threshold

- Création d'un data.table avec coordonnées ppm et intensités

- Exclusion optionnelle de la région d'eau (f2_exclude_range)

- Calcul des niveaux de contour : levels[i] = contour_start × contour_factor^i

- Génération du graphique ggplot avec geom_contour()

- Extraction des données de contour via ggplot_build()

Exemple :

# Valeurs par défaut selon le type de spectre

spectrum_defaults <- list(

HSQC  = list(contour_start = 8000,

intensity_threshold = 200,

contour_num = 8),

TOCSY = list(contour_start = 100000,

intensity_threshold = 4000,

contour_num = 40,

f2_exclude_range = c(4.7, 5.0)),

COSY  = list(contour_start = 1000,

intensity_threshold = 20000,

contour_num = 60),

UFCOSY = list(contour_start = 1000,

intensity_threshold = 20000,

contour_num = 40)

)

📌 process_nmr_centroids(rr_data, contour_data, eps_value, spectrum_type, ...)

Applique le clustering DBSCAN sur les données de contour pour identifier les pics et calculer leurs bounding boxes.

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| rr_data | matrix | Matrice spectrale originale |
| contour_data | data.frame | Données de contour issues de find_nmr_peak_centroids_optimized() |
| eps_value | numeric | Rayon de voisinage pour DBSCAN (en unités normalisées) |
| min_cluster_intensity | numeric | Intensité minimale relative pour garder un cluster (défaut: 0.03) |
| spectrum_type | character | 'HSQC', 'TOCSY', 'COSY', 'UFCOSY' |

Retourne : Liste avec : centroids (data.frame), bounding_boxes (data.frame), cluster_stats (data.frame)

Algorithme :

- Normalisation des coordonnées : F2_scaled et F1_scaled (z-score)

- Pour HSQC : F1 scalé par facteur 5 (plage ¹³C plus large que ¹H)

- Clustering DBSCAN sur les coordonnées normalisées

- Calcul des statistiques par cluster : intensity, x_span, y_span, n_points, density

- Calcul de métriques de forme : elongation, aspect_ratio, is_diagonal

- Filtrage selon le type de spectre (critères différents HSQC vs TOCSY)

- Calcul des centroïdes pondérés par l'intensité

- Génération des bounding boxes englobantes

Exemple :

# Normalisation adaptée au type de spectre

if (spectrum_type == "HSQC") {

contour_data <- contour_data %>%

mutate(

F2_scaled = (x - mean(x)) / sd(x),

F1_scaled = (y - mean(y)) / (sd(y) * 5)  # Facteur 5 pour ¹³C

)

min_pts <- 10

} else {

# TOCSY, COSY, UFCOSY

contour_data <- contour_data %>%

mutate(

F2_scaled = (x - mean(x)) / sd(x),

F1_scaled = (y - mean(y)) / sd(y)

)

min_pts <- 0

}

# DBSCAN clustering

clusters <- dbscan::dbscan(

contour_data[, c("F2_scaled", "F1_scaled")],

eps = eps_value,

minPts = min_pts

)

📌 make_bbox_outline(boxes)

Crée les coordonnées pour dessiner les contours des bounding boxes sur le graphique.

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| boxes | data.frame | DataFrame avec colonnes xmin, xmax, ymin, ymax, stain_id |

Retourne : data.frame avec colonnes x, y, group (pour geom_path)

Algorithme :

- Pour chaque box, créer 5 points formant un rectangle fermé

- Ajouter un point NA entre chaque box pour séparer les tracés

- Assigner un group unique à chaque box

Exemple :

# Structure de sortie pour une box

rect <- data.frame(

x = c(xmin, xmax, xmax, xmin, xmin),  # Rectangle fermé

y = c(ymin, ymin, ymax, ymax, ymin),

group = "box_1"

)

# Point NA pour séparer des autres boxes

rect <- rbind(rect, c(NA, NA, "box_1"))

📌 get_local_Volume(f2_ppm, f1_ppm, contour_data, eps_ppm)

Calcule l'intensité locale autour d'un point donné en sommant les niveaux de contour.

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| f2_ppm | numeric | Coordonnée F2 du point central (ppm) |
| f1_ppm | numeric | Coordonnée F1 du point central (ppm) |
| contour_data | data.frame | Données de contour |
| eps_ppm | numeric | Rayon de recherche en ppm (défaut: 0.0068) |

Retourne : Somme des niveaux de contour dans le voisinage, ou NA si aucun point trouvé

Exemple :

local_points <- contour_data %>%

filter(

x >= f2_ppm - eps_ppm & x <= f2_ppm + eps_ppm,

y >= f1_ppm - eps_ppm & y <= f1_ppm + eps_ppm

)

return(sum(local_points$level, na.rm = TRUE))

## Fonctions de seuillage du bruit

| Fonction | Formule | Usage |
| --- | --- | --- |
| seuil_bruit_multiplicatif(mat, facteur) | σ(mat) × facteur | Seuil basé sur l'écart-type (défaut: 3σ) |
| seuil_max_pourcentage(mat, pourcentage) | max(mat) × pourcentage | Seuil relatif au maximum (défaut: 5%) |
| modulate_threshold(VI) | 0.0006 × VI^1.2 | Modulation adaptative selon l'intensité |

# 5. 🎯 Peak_picking.R

Ce fichier implémente la détection de pics par recherche de maxima locaux, alternative au clustering DBSCAN.

📌 peak_pick_2d_nt2(bruker_data, threshold_value, neighborhood_size, ...)

Détecte les pics 2D par recherche de maxima locaux avec filtrage sophistiqué des artefacts.

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| bruker_data | matrix | Matrice spectrale avec rownames (F1) et colnames (F2) en ppm |
| threshold_value | numeric | Seuil d'intensité minimum pour considérer un point |
| neighborhood_size | integer | Taille du voisinage pour la recherche de maxima (défaut: 5) |
| prominence_factor | numeric | Facteur de proéminence (défaut: 0.01) |
| adaptive_peak_threshold | numeric | Percentile adaptatif (défaut: 0.001) |
| spectrum_type | character | 'HSQC', 'TOCSY', 'COSY', 'UFCOSY' |
| eps_value | numeric | Epsilon pour clustering des points de contour |
| f2_exclude_range | numeric[2] | Plage F2 à exclure |
| box_padding_f2 | numeric | Padding des boxes en F2 (défaut: 0.001) |
| box_padding_f1 | numeric | Padding des boxes en F1 (défaut: 0.005) |

Retourne : Liste avec : peaks (data.frame), bounding_boxes (data.frame), cluster_stats (data.frame)

Algorithme :

- Créer un masque binaire : points où intensité ≥ threshold_value

- Clustering des points du masque avec DBSCAN (eps=1.5, minPts=1) pour trouver les régions connectées

- Pour chaque point significatif, vérifier s'il est un maximum local :

- • Extraire le voisinage de taille neighborhood_size × neighborhood_size

- • Calculer médiane et MAD du voisinage

- • Vérifier que le point est dans le top adaptive_peak_threshold % du voisinage

- • Vérifier que la proéminence (valeur - médiane) > prominence_factor × (médiane + MAD)

- Calculer les statistiques de chaque cluster : span, density, elongation, etc.

- Appliquer des filtres spécifiques au type de spectre

- Fusionner les pics par contour (moyenne pondérée par l'intensité)

- Supprimer les centroïdes inclus dans d'autres boxes avec intensité plus faible

Exemple :

# Test de maximum local avec proéminence

is_peak <- function(x, y, mat, neighborhood_size,

prominence_factor, adaptive_peak_threshold) {

x_range <- max(1, x - floor(neighborhood_size/2)):

min(nrow(mat), x + floor(neighborhood_size/2))

y_range <- max(1, y - floor(neighborhood_size/2)):

min(ncol(mat), y + floor(neighborhood_size/2))

neighbors <- as.vector(mat[x_range, y_range])

median_val <- median(neighbors, na.rm = TRUE)

mad_val <- mad(neighbors, na.rm = TRUE)

value <- mat[x, y]

# Seuil de proéminence

prominence_threshold <- prominence_factor * (median_val + mad_val)

# Top percentile

sorted <- sort(neighbors, decreasing = TRUE)

top_idx <- ceiling(adaptive_peak_threshold * length(sorted))

top_threshold <- sorted[max(1, top_idx)]

# Conditions

is_local_max <- value >= top_threshold

prominence <- value - median_val

return(is_local_max && prominence > prominence_threshold)

}

## Métriques de filtrage des clusters

| Métrique | Formule | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| elongation | max(x_span/y_span, y_span/x_span) | Rapport d'allongement (1 = carré) |
| is_diagonal | ¦x_center¦ - ¦y_center¦ < 0.1 | Pic sur la diagonale (TOCSY) |
| aspect_ratio_x | x_span / y_span | Allongement horizontal |
| aspect_ratio_y | y_span / x_span | Allongement vertical |
| density | intensity / area | Intensité par unité de surface |
| is_horizontal_line | y_var < 0.0001 & x_span > 0.01 | Artefact horizontal |
| is_vertical_line | x_var < 1e-9 & y_span > 0.015 | Artefact vertical |
| linearity_x | 1 - min(1, x_var / (x_span²/12)) | Linéarité horizontale |

📌 filter_noise_peaks(peaks, min_neighbors, neighbor_radius, min_relative_intensity)

Filtre les pics isolés et de faible intensité relative (bruit résiduel).

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| peaks | data.frame | DataFrame des pics avec F2_ppm, F1_ppm, Volume |
| min_neighbors | integer | Nombre minimum de voisins requis (défaut: 4) |
| neighbor_radius | numeric | Rayon de recherche des voisins en ppm (défaut: 0.03) |
| min_relative_intensity | numeric | Intensité relative minimale (défaut: 0.03) |

Retourne : data.frame filtré des pics

Algorithme :

- Pour chaque pic, calculer la distance euclidienne à tous les autres pics

- Compter le nombre de voisins dans le rayon spécifié

- Garder le pic si : neighbors ≥ min_neighbors OU intensity/max_intensity > min_relative_intensity

Exemple :

keep <- sapply(seq_len(nrow(peaks)), function(i) {

dist <- sqrt((peaks$F2_ppm - peaks$F2_ppm[i])^2 +

(peaks$F1_ppm - peaks$F1_ppm[i])^2)

neighbors <- sum(dist < neighbor_radius) - 1

intensity_ratio <- peaks$Volume[i] / max(peaks$Volume)

neighbors >= min_neighbors ||

intensity_ratio > min_relative_intensity

})

## Filtres spécifiques par type de spectre

### HSQC

- intensity ≥ min_cluster_intensity

- elongation ≤ 100 (pics très allongés rejetés)

- minPts = 10 pour le clustering (pics bien définis)

### TOCSY / COSY

- Filtrage des pics faibles sur la même colonne F2 qu'un pic intense

- Tolérance F2 = 0.02 ppm pour grouper les pics en colonnes

- Garder si : pic le plus intense de la colonne OU ratio ≥ 5% OU pics diagonaux

- Redistribution des intensités des clusters rejetés vers le cluster valide le plus proche

### UFCOSY

- intensity ≥ min_cluster_intensity × 0.5 (seuil plus bas)

- Critères combinés : (intensity_norm > 0.2 & elongation ≤ 20) OU (intensity_norm > 0.05 & elongation ≤ 12)

- Multiplets verticaux autorisés si density > quantile 5% et n_points ≥ 15

# 6. 📐 Peak_fitting.R

Ce fichier implémente le fitting de pics 2D avec des modèles Gaussien et Voigt pour une quantification précise.

📌 detect_local_maxima(mat, threshold, min_distance)

Détecte les maxima locaux dans une région 2D pour identifier les multiplets.

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| mat | matrix | Sous-matrice d'intensités |
| threshold | numeric | Seuil relatif min-max (défaut: 0.3 = 30%) |
| min_distance | integer | Distance minimale entre pics en pixels (défaut: 2) |

Retourne : data.frame avec colonnes row, col, value

Algorithme :

- Calculer le seuil absolu : thresh = min + threshold × (max - min)

- Parcourir tous les points intérieurs (éviter les bords)

- Pour chaque point > seuil, extraire le voisinage 3×3 (8-connectivité)

- Si valeur ≥ max(voisinage), c'est un maximum local

- Trier par intensité décroissante

- Supprimer les pics trop proches (garder le plus intense)

Exemple :

for (i in 2:(nr-1)) {

for (j in 2:(nc-1)) {

val <- mat[i, j]

if (is.na(val) || val < thresh_abs) next

# Voisinage 8-connectivité

neighborhood <- mat[(i-1):(i+1), (j-1):(j+1)]

if (val >= max(neighborhood, na.rm = TRUE)) {

maxima <- rbind(maxima,

data.frame(row = i, col = j, value = val))

}

}

}

📌 pseudo_voigt_2d(x, y, A, x0, y0, sigma_x, sigma_y, gamma_x, gamma_y, eta)

Calcule le profil pseudo-Voigt 2D (combinaison linéaire Gaussienne + Lorentzienne).

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| x, y | numeric | Coordonnées du point |
| A | numeric | Amplitude du pic |
| x0, y0 | numeric | Coordonnées du centre |
| sigma_x, sigma_y | numeric | Largeurs Gaussiennes |
| gamma_x, gamma_y | numeric | Largeurs Lorentziennes |
| eta | numeric | Paramètre de mélange (0=Gaussien, 1=Lorentzien) |

Retourne : Valeur d'intensité calculée

Exemple :

# Composante Gaussienne

gauss <- exp(-((x - x0)^2 / (2 * sigma_x^2) +

(y - y0)^2 / (2 * sigma_y^2)))

# Composante Lorentzienne

lorentz <- 1 / (1 + ((x - x0) / gamma_x)^2 +

((y - y0) / gamma_y)^2)

# Pseudo-Voigt: combinaison linéaire

A * (eta * lorentz + (1 - eta) * gauss)

## Formules mathématiques

Gaussienne 2D :

G(x,y) = A × exp(-[(x-x₀)²/(2σₓ²) + (y-y₀)²/(2σᵧ²)])

Volume analytique Gaussien :

V = 2π × A × σₓ × σᵧ

Lorentzienne 2D :

L(x,y) = A / (1 + [(x-x₀)/γₓ]² + [(y-y₀)/γᵧ]²)

Volume analytique Lorentzien :

V = π² × A × γₓ × γᵧ

Pseudo-Voigt 2D :

PV(x,y) = A × [η × L(x,y) + (1-η) × G(x,y)]

📌 fit_2d_peak(mat, ppm_x, ppm_y, box, model, min_points)

Fitte un pic 2D (ou multiplet) à une région spectrale avec gestion robuste des erreurs.

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| mat | matrix | Matrice spectrale complète |
| ppm_x | numeric | Vecteur des déplacements chimiques F2 |
| ppm_y | numeric | Vecteur des déplacements chimiques F1 |
| box | data.frame | Bounding box avec xmin, xmax, ymin, ymax |
| model | character | 'gaussian' ou 'voigt' |
| min_points | integer | Points minimum pour fitting (défaut: 25) |

Retourne : Liste avec : volume, fit_quality (R²), params, method, error, n_peaks, is_multiplet

Algorithme :

- Extraire la sous-région de la matrice correspondant à la box

- Vérifier qu'il y a assez de points (sinon fallback sur somme)

- Détecter les maxima locaux pour identifier les multiplets

- Si multiplet (n_peaks > 1) : fitter chaque pic séparément, sommer les volumes

- Si pic unique :

- • Créer un grid (x, y, z) via expand.grid()

- • Normaliser les intensités pour stabilité numérique

- • Initialiser les paramètres (amplitude, centre, sigma)

- • Fitter avec minpack.lm::nlsLM() et contraintes de bornes

- • Calculer R² = 1 - SS_res/SS_tot

- • Le volume est la somme des valeurs fittées (comparable à méthode 'sum')

- En cas d'erreur : fallback automatique sur la somme simple

Exemple :

# Fitting avec contraintes

fit <- minpack.lm::nlsLM(

z_norm ~ A * exp(-((x - x0)^2 / (2 * sx^2) +

(y - y0)^2 / (2 * sy^2))) + b,

data = grid,

start = list(A = amplitude_init, x0 = center_x,

y0 = center_y, sx = sigma_x, sy = sigma_y,

b = baseline),

lower = c(A = 0, x0 = min(x), y0 = min(y),

sx = range_x/20, sy = range_y/20, b = -Inf),

upper = c(A = Inf, x0 = max(x), y0 = max(y),

sx = range_x*2, sy = range_y*2, b = Inf),

control = list(maxiter = 200, ftol = 1e-6, ptol = 1e-6)

)

📌 calculate_fitted_volumes(mat, ppm_x, ppm_y, boxes, model, progress_callback)

Applique fit_2d_peak() sur toutes les boxes avec suivi de progression.

Paramètres :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| mat | matrix | Matrice spectrale |
| ppm_x | numeric | Axe F2 en ppm |
| ppm_y | numeric | Axe F1 en ppm |
| boxes | data.frame | DataFrame des bounding boxes |
| model | character | 'gaussian' ou 'voigt' |
| progress_callback | function | Callback pour barre de progression Shiny |

Retourne : data.frame avec : stain_id, volume_fitted, r_squared, center_x, center_y, fit_method, n_peaks, is_multiplet, fit_error

Algorithme :

- Itérer sur chaque box

- Appeler fit_2d_peak() pour chaque box

- Collecter les statistiques (succès, fallback, échecs, multiplets)

- Retourner un DataFrame consolidé

Exemple :

# Structure du résultat pour chaque box

data.frame(

stain_id = box$stain_id,

volume_fitted = fit_result$volume,

r_squared = fit_result$fit_quality,

center_x = fit_result$params["x0"],

center_y = fit_result$params["y0"],

fit_method = fit_result$method,  # "gaussian", "voigt", "sum_fallback", "multiplet_fit"

n_peaks = fit_result$n_peaks,

is_multiplet = fit_result$is_multiplet,

fit_error = fit_result$error

)

## Interprétation de la qualité du fit (R²)

| R² | Qualité | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| > 0.95 | Excellent | Pic bien isolé, forme régulière |
| 0.90 - 0.95 | Très bon | Pic de bonne qualité |
| 0.80 - 0.90 | Bon | Pic acceptable, légère distorsion |
| 0.70 - 0.80 | Moyen | Pic distordu ou multiplet mal résolu |
| < 0.70 | Faible | Envisager méthode 'sum' ou vérifier la box |

# 7. 🖥️ Interface utilisateur (UI)

## Structure générale

L'interface utilise shinydashboard avec un layout en accordéon (bsCollapse) pour les contrôles.

| Zone | Composant | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Header | dashboardHeader | Titre de l'application |
| Sidebar | dashboardSidebar | Onglets Guide et Analysis |
| Body gauche | column(width=3) | Contrôles en accordéon (6 sections) |
| Body droite | column(width=9) | Visualisation (4 onglets) |

## Sections de l'accordéon

| Section | Widgets clés | Variables input associées |
| --- | --- | --- |
| 📂 Load Data | shinyDirButton, checkboxGroupInput | directory, spectra_selected |
| 📈 Plot Settings | selectInput, numericInput | spectrum_type, contour_start, contour_num |
| 🎯 Peak Picking | actionButton ×2, numericInput | run_peak_picking, run_cnn, eps_value |
| ✏️ Manual Editing | radioButtons, numericInput, actionButton ×8 | click_mode, move_box_step, move_box_* |
| 📐 Integration | radioButtons, numericInput, actionButton | integration_method_fit, r2_threshold, run_integration |
| 💾 Save & Export | downloadButton ×4, fileInput ×2 | save_session, load_session, import_csv, export_csv |

## JavaScript personnalisé (~150 lignes)

- generateNiceTicks(min, max, targetCount) : Génère des valeurs de ticks propres (0.1, 0.5, 1, 2, 5...)

- updateTicksOnZoom() : Met à jour les ticks lors du zoom Plotly

- hideTicksTemporarily() : Cache les ticks pendant l'autoscale pour une UX fluide

- Shiny.addCustomMessageHandler('updatePlotlyTicks', ...) : Communication Shiny → JS

# 8. 🔄 Serveur - Variables réactives

## État général

| Variable | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| status_msg() | reactiveVal | Message de statut affiché en haut de l'interface |
| bruker_data() | reactiveVal | Spectre actuellement sélectionné (matrice + métadonnées) |
| spectra_list() | reactiveVal | Liste nommée de tous les spectres chargés |
| spectra_plots() | reactiveVal | Plots ggplot associés à chaque spectre |

## Cache et performance

| Variable | Type | Clé | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| spectrum_cache | environment | normalizePath(dir) | Éviter relecture fichiers Bruker |
| plot_cache() | reactiveVal | paste(spectre, nb_boxes) | Cache des plots générés |
| contour_cache() | reactiveVal | spectre | Cache des données de contour |
| box_intensity_cache() | reactiveVal | paste(boxes_hash, method) | Cache des intensités calculées |

## Données détectées

| Variable | Colonnes | Description |
| --- | --- | --- |
| centroids_data() | stain_id, F2_ppm, F1_ppm, stain_intensity | Pics détectés |
| fixed_boxes() | stain_id, xmin, xmax, ymin, ymax | Boxes originales (non modifiables) |
| modifiable_boxes() | stain_id, xmin, xmax, ymin, ymax | Boxes modifiables par l'utilisateur |

## Modifications en attente

| Variable | Contenu | Actions |
| --- | --- | --- |
| pending_centroids() | Pics en attente | Apply: ajoutés à centroids_data |
| pending_boxes() | Boxes en attente | Apply: ajoutées à modifiable_boxes |
| pending_fusions() | Fusions en attente | Apply: boxes fusionnées, pics mis à jour |

## Intégration & Résultats de Fit

| Variable | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| fit_results_data() | reactiveVal | DataFrame avec R², volumes fittés, centres |
| last_fit_method() | reactiveVal | Dernière méthode utilisée ('gaussian', 'voigt', 'sum') |
| integration_results() | reactiveVal | Résultats complets de l'intégration |
| integration_done() | reactiveVal | Booléen pour conditionalPanel |
| effective_integration_method() | reactive | Méthode actuellement sélectionnée |

# 9. 💾 Serveur - Import/Export

## Format de session (.rds)

session_data <- list(

centroids = centroids_data(),

boxes = modifiable_boxes(),

fit_results = fit_results_data(),

parameters = list(

spectrum_type = input$spectrum_type,

contour_start = input$contour_start,

contour_num = input$contour_num,

eps_value = input$eps_value

),

version = "2.0"

)

saveRDS(session_data, file)

## Format CSV d'export

| Colonne | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| stain_id | Identifiant du pic | peak1, peak2, ... |
| F2_ppm | Déplacement chimique F2 | 1.234 |
| F1_ppm | Déplacement chimique F1 | 3.456 |
| xmin, xmax | Bornes de la box en F2 | 1.200, 1.268 |
| ymin, ymax | Bornes de la box en F1 | 3.400, 3.512 |
| Volume | Intensité intégrée | 123456.78 |
| fit_method | Méthode utilisée | gaussian, sum |
| r_squared | Qualité du fit | 0.95 |

## Export Batch

La fonction calculate_batch_box_intensities() applique les boxes de référence à plusieurs spectres :

- Récupère les boxes du premier spectre comme référence

- Pour chaque spectre dans spectra_list :

- • Charge les données avec read_bruker_cached()

- • Calcule l'intensité de chaque box avec la méthode sélectionnée

- Retourne un DataFrame avec une colonne par spectre

# 10. 🚀 Extensions possibles

## Améliorations algorithmiques

- Déconvolution de pics superposés (fitting multi-pics simultané)

- Alignement automatique inter-spectres par corrélation 2D

- Modèle CNN amélioré avec plus de données d'entraînement

- Détection automatique du type de spectre

- Correction de ligne de base 2D

## Améliorations UI/UX

- Drag & drop natif des boxes (Plotly shapes éditables)

- Undo/Redo avec historique des modifications

- Comparaison multi-spectres côte à côte

- Export rapport PDF automatique

## Interopérabilité

- Connexion aux bases HMDB, Metlin, BMRB pour identification

- Export vers formats NMR-STAR, mzTab, JSON

- API REST pour intégration dans des pipelines

- Import depuis TopSpin, MestReNova, NMRPipe

────────────────

2DNMR-Analyst v2.0 - Guide Développeur Complet

Documentation Technique avec Référence des Fonctions

Auteur : Julien Guibert

Email : julien.guibert@inrae.fr

GitHub : https://github.com/JulienGuibertTlse3/2DNMR-Analyst

Dernière mise à jour : Février 2026