# 🧪 Guide Utilisateur

Application Shiny : 2D NMR Spectra Analysis

# 🔍 Introduction

Cette application permet de charger, visualiser, traiter et exporter des spectres RMN 2D issus de données Bruker. Elle offre une interface interactive complète pour l'analyse métabolomique.

## Fonctionnalités principales

- Visualisation interactive des spectres 2D (TOCSY, COSY, HSQC, UFCOSY)

- Détection automatique des pics avec ou sans clustering (DBSCAN)

- Création et modification manuelle des pics et bounding boxes

- Fusion de pics multiples en un seul

- Import/Export des données (centroids, boxes)

- Projection des pics sur plusieurs spectres pour analyse batch

# 🧭 Navigation dans l'application

L'application est organisée en deux onglets principaux :

| Onglet | Description |
| --- | --- |
| README | Introduction, présentation de l'outil et aide contextuelle |
| Visualization | Interface principale : visualisation interactive et analyse des spectres |

# 1. 📂 Chargement des données

## Structure des fichiers Bruker

Les fichiers Bruker doivent respecter la structure suivante :

/<dossier_spectre>/pdata/1/  contenant ser ou fid

## Étapes de chargement

- Accédez à l'onglet Visualization

- Dans le panneau 📂 Load, cliquez sur Select Main Directory

- Sélectionnez le dossier contenant vos spectres Bruker 2D

- Les spectres disponibles apparaissent dans la liste déroulante

💡 Conseil : Utilisez 🔁 Reset interface pour réinitialiser complètement l'application si nécessaire.

# 2. 📈 Visualisation des spectres

## Configuration du plot

Dans l'onglet 📈 Plot :

### Type de spectre

- TOCSY : Corrélations homonucléaires à travers les liaisons

- COSY : Corrélations homonucléaires directes

- HSQC : Corrélations hétéronucléaires ¹H-¹³C

- UFCOSY : COSY ultrarapide

### Méthodes de seuil (Threshold)

| Méthode | Description |
| --- | --- |
| Pourcentage du max | Seuil = max(intensité) × pourcentage |
| Bruit × facteur | Seuil basé sur l'écart-type du bruit × facteur multiplicatif |
| Valeur manuelle | Entrer directement une valeur d'intensité (Intensity value) |

Cliquez sur 📊 Generate Plot pour afficher les contours du spectre.

# 3. 🔴 Détection des pics (Peak Picking)

Deux méthodes de détection automatique sont disponibles dans l'onglet Peak Picking :

## Méthode avec clustering (DBSCAN)

- Regroupe les points proches en clusters

- Paramètre epsilon (eps) : distance maximale entre points d'un même cluster

- Petit eps → clusters plus petits, plus de pics individuels

- Grand eps → clusters plus grands, multiplets regroupés

## Méthode sans clustering

- Cochez la case No clustering

- Détecte chaque maximum local individuellement

- Utile pour les spectres avec pics bien séparés

Cliquez sur 🔴 Find Peaks pour lancer la détection.

# 4. 🔧 Modification manuelle

## Gestion des pics (centroids)

| Action | Procédure |
| --- | --- |
| ➕ Ajouter un pic | Entrez les coordonnées F2/F1 (ppm) puis cliquez Add peak 🔵 |
| ❌ Supprimer un pic | Sélectionnez dans le tableau puis cliquez Delete selected peak 🗑️ |
| 🔗 Fusionner des pics | Utilisez l'outil lasso pour sélectionner plusieurs pics, puis cliquez Fuse |

## Gestion des bounding boxes

| Action | Procédure |
| --- | --- |
| ➕ Ajouter une box | Entrez xmin, xmax, ymin, ymax puis cliquez Add box 🟦 |
| 📍 Créer par 2 clics | Cliquez deux coins opposés sur le spectre (activez le mode approprié) |
| ✏️ Modifier une box | Sélectionnez dans le tableau, utilisez les flèches ⬆⬇⬅➡ puis Apply Edit |
| ❌ Supprimer une box | Sélectionnez dans le tableau puis cliquez Delete selected box 🗑️ |

# 5. 💾 Import / Export

## Export des données

- 📤 Export peaks : Exporte les centroids détectés au format CSV

- 📤 Export boxes : Exporte les bounding boxes au format CSV

- 📤 Export Projected Peaks : Projette les pics sur tous les spectres du batch et exporte les intensités

## Import des données

- 📥 Import peaks : Charge un fichier CSV de centroids

- 📥 Import boxes : Charge un fichier CSV de bounding boxes

## Format des fichiers CSV

Fichier peaks (centroids) :

stain_id; F2_ppm; F1_ppm; stain_intensity

Fichier boxes :

stain_id; xmin; xmax; ymin; ymax; stain_intensity

# 6. 🖼️ Visualisation interactive

Le graphique interactif (Plotly) offre plusieurs fonctionnalités :

- Zoom : Cliquez-glissez pour zoomer sur une zone

- Pan : Maintenez Shift + cliquez-glissez pour déplacer la vue

- Reset : Double-cliquez pour réinitialiser la vue

- Lasso : Sélectionnez plusieurs points pour fusion ou analyse

- Hover : Survolez pour voir les coordonnées et informations

## Légende visuelle

- Points colorés : Pics/centroids (gradient bleu→rouge selon intensité)

- Rectangles rouges : Bounding boxes

- Contours : Niveaux d'intensité du spectre

# 7. 💡 Conseils et bonnes pratiques

⚠️ Important
Commencez toujours par un échantillon QC ou le spectre le plus intense pour optimiser les paramètres avant l'analyse batch.

- Utilisez l'option No clustering si vous ne souhaitez pas regrouper les multiplets

- Augmentez la valeur epsilon pour obtenir moins de clusters (pics regroupés)

- Diminuez epsilon pour plus de pics individuels (utile pour TOCSY)

- Vérifiez vos modifications dans l'onglet Data avant d'exporter

- Utilisez Reset interface pour repartir de zéro si nécessaire

# 8. 🔧 Résolution de problèmes

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Aucun spectre détecté | Vérifiez la structure des dossiers Bruker (pdata/1/) |
| Plot vide ou erreur | Ajustez le seuil (threshold) ou utilisez Compute threshold |
| Trop/peu de pics détectés | Ajustez epsilon et/ou le seuil d'intensité |
| Import échoue | Vérifiez le format CSV (séparateur ; ou ,) |
| Application lente | Réduisez le nombre de contours ou la résolution |

───────────────────────────────────────────

2D NMR Spectra Analysis

Développé pour la recherche en métabolomique